Приложение № 2

Образец!

ДО

„БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3

1080 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВА  ОФЕРТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подемен ремонт на 4 броя модернизирани електрически локомотиви серия 46 – 200 за 2013г.”

Ние  ..............................................................................................................................................

/изписва се името на участника/

…………………………………….........................................................………......................................

/ЕИК/

…………………………………………………………………………………………….........................

/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Цена за Планиран подемен ремонт на четири локомотива  серия 46200, включваща разходите за извършване на планови ремонтни и операции (труд и материали):  ........................ в лв, без ДДС.

Цената е формирана в съответствие със Спецификации - Приложения № 2.1 и № 2.2 от настоящата ценова оферта.

2. Цена за Допълнителен извънпланов подемен ремонт на локомотивите, заедно с вложените резервни части и материали  ........................ в лв, без ДДС, съгласно Спецификация - Приложение № 2.3 към ценовата оферта, включваща:

- цена на часова ставка за извършения допълнителен извънпланов ремонт: ............. лева/ час без ДДС;

- цена на еднократна доставка на специфични резервни части и специализирани ремонти  на специфични възли извън базата на Изпълнителя:..............................лв. без ДДС.

3. Общата стойност за цялата поръчка : ................……………лева без ДДС.

/словом………………………………….........................………………………../ лева

Всички разходи, свързани с изпълнението на договора  са калкулирани в цената.

Приложение: 1. Спецификация  - Приложение № 2.1

2. Спецификация  - Приложение № 2.2

3. Спецификация  - Приложение № 2.3

Дата .................. 2013 г.			            Подпис: ................................

Печат

(име и фамилия)

(качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на:

......................................................................................................................................................

/изписва се името на участника/

......................................................................................................................................................

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

Приложение №2.1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на резервни части и материали, необходими за извършване на плановите ремонтни операции в обем ПР на локомотив серия 46200”

| № по ред | ОПИСАНИЕ НА ОПЕРАЦИЯТА/МАТЕРИАЛ | Мярка | КОЛ. | ЗАБЕЛЕЖКА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | боя алкидна червена RAL 3003 | кг | 8 | боядисване на токоносещите шини и на токоснемателите |
| 2 | сребърен феролит RAL 9006 | кг | 25 | боядисване на покривите отгоре |
| 3 | боя алкидна черна RAL 9017 | кг | 10 | боядисване на рамите на талигите и ЛСС |
| 4 | масло ЕР90 | л | 42 | колоосни редуктори |
| 5 | грес Литеа У 3ЕР | кг | 15 | букси |
| 6 | масло SHELL CORENA D46 | л | 11 | главния компресор |
| 7 | маслен филтър | бр | 1 | главния компресор |
| 8 | въздушен филтър | бр | 1 | главния компресор |
| 9 | маслен сепаратор | бр | 1 | главния компресор |
| 10 | ремък | бр | 3 | главния компресор |
| 11 | силикагел работен | кг | 20 | устройството за изсушаване |
| 12 | силикагел индикаторен | кг | 0,5 | устройството за изсушаване |
| 13 | микрофилтър | бр | 1 | устройството за изсушаване |
| 14 | масло М16Д | л | 2 | помощния компресор |
| 15 | ревизия манометри | бр. | 15 | помощния компресор |
| 16 | ремонтен комплект D2 | бр | 2 | пневмоапарати |
| 17 | ремонтен комплект FD1 | бр | 2 | пневмоапарати |
| 18 | ремонтен комплект Du15 | бр | 2 | пневмоапарати |
| 19 | ремонтен комплект Ke1 | бр | 1 | пневмоапарати |
| 20 | ремонтен комплект Kr 1 | бр | 1 | пневмоапарати |
| 21 | ремонтен комплект ALE 10 | бр | 1 | пневмоапарати |
| 22 | ремонтен комплект RGV 1 | бр | 2 | пневмоапарати |

| Приложение №2.2 № | ОПИСАНИЕ НА ОПЕРАЦИЯТА | Труд в ч/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Химически анализ и измерване на диелектрична якост на трансформаторното масло | - |
| 2 | Преглед на датчиците за термозащита на изглаждащия реактор |  |
| 3 | Ревизия на АЛС | 1,00 |
| 4 | Ревизия на скоростомери | 4,00 |
| 5 | Ревизия на радиостанция | 0,5 |
| 6 | Ревизия на тяговите двигатели | 6,00 |
| 7 | Ревизия на ел.измервателни уреди в кабини и кош | - |
| 8 | Ревизия на редуктори с колооси | 42,00 |
| 9 | Ревизия въздушни резервоари |  |
|  | водна проба на 2 бр. главни резервоари /Техн. надзор/ | - |
|  | проба на сотаналите резервоари | 58,00 |
| 10 | Проверка профила на бандажите | 3,00 |
| 11 | Ултразвукова дефектоскопия | 6,00 |
| 12 | Теглово уравновесяване | 2,00 |
| 13 | Осигуряване на трасета, влакове и бригади за скоростно- спирачна и товарна проби | - |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на плановите операции които ще бъдат извършени от „БДЖ – Пътнически

превози” ЕООД  при подемен ремонт на модернизиран електрически локомотив серия 46200”

Приложение №2.3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на резервни части и материали, необходими за доставка и подмяна извън предвидените по план на локомотиви №№ 46-211, 46-229, 46-234, 46-231

| № | Наименование | мярка | 46 211 | 46 229 | 46 234 | 46 231 | общо кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разрядник (вентилен отводител на пренапрежението) | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Регулатор на лостово-спирачната система RPKL 400 ( чертеж К-420.401 ) | бр. | 3 | - | - | 3 | 6 |
| 3 | Корпус на еластичен съединител кат №735Е-3-902-005 | бр. | 4 | - | - | 6 | 10 |
| 4 | Носач на металогумен елемент Кат № 735Е-3-031-238 | бр. | 3 | - | - | 1 | 4 |
| 5 | Носач на металогумен елемент Кат № 735Е-3-031-239 | бр. | 3 | - | - | 1 | 4 |
| 6 | Носач на металогумен елемент Кат № 735Е-3-031-240 | бр. | 2 | - | - | 2 | 4 |
| 7 | Носач на металогумен елемент Кат № 735Е-3-031-241 | бр. | 2 | - | - | 2 | 4 |
| 8 | Амортисьор хоризонтален ZF42 1700 125 328 | бр. | 8 | 4 | 4 | 8 | 24 |
| 9 | Амортисьор вертикален ZF42 1700 125 329 | бр. | 8 | 4 | 4 | 8 | 24 |
| 10 | Помпа за мазилна инсталация (черт. № К-308.051 ) | бр. | 2 | - | - | 2 | 4 |
| 11 | Дюза за мазилна инсталация (черт. № К-308.081) | бр. | 8 | 2 | 2 | 8 | 20 |
| 12 | Клапан за помпа за мазилна инсталация (черт. № К-308.064 ) | бр. | 8 | 2 | 2 | 8 | 20 |
| 13 | Свръхбързодействащи стопяеми предпазители 170L7637 – 700A/1000V,3TN/110AR | бр. | 10 | - | - | 14 | 24 |
| 14 | 170H0235 – 2A/250V | бр. | 4 | - | - | 6 | 10 |
| 15 | 170M1367 –100A/660V | бр. | 4 | - | - | 6 | 10 |
| 16 | 170M5985 – 400A/1000V | бр. | 2 | - | - | 2 | 4 |
| 17 | 170M3190 – 80A/1300V | бр. | 3 | - | - | 3 | 6 |
| 18 | Диод D126A45C | бр. | - | - | - | 6 | 6 |
| 19 | Диод D126В45C | бр. | - | - | - | 6 | 6 |
| 20 | ГЗК Z=87 черт.№8100-00-100( за 140 км/ч) | бр. | 6 | - | - | 6 | 12 |
| 21 | МЗК Z=28 к-т с вал черт. №8100-00-92 (за 140 км/ч) | бр. | 6 | - | - | 6 | 12 |