“Б Д Ж - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” Е О О Д

Ул. “Иван Вазов” 3. 									     bdz_passengers@bdz.bg

1080 София, България								     www.bdz.bg

Факс: (+359 2) 987 88 69

Приложение № 1

##### Т Е Х Н И Ч Е С К И   И З И С К В А Н И Я

Относно: “Доставка на почистващи препарати и за пътнически вагони, мотрисни влакове и помещения”

#### І. Общи изисквания

Препаратите да отговарят на приложимите в Република България стандарти за качество и/или приложимите европейски и/или международни стандарти по EN ISO и/или БДС и/или еквиваленти.

Препаратите да бъдат придружени със сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствие на стоките по позициите от техническата спецификация, със съответните стандарти и санитарни разрешителни за безвредност на продуктите, издадени от Министерството на здравеопазването.

Продуктите да бъдат придружени със:

- Информационен лист за безопасност;

- Информация за съставките и за начин на употреба/ на разреждане;

- Етикирани.

Препарати за миене на сгради и ПЖПС

- Миещ препарат – прахообразен препарат – обезмаслител. Подходящ за употреба в промишлени цехове, работилници.Разфасовка – до 10 кг.

# 2. Белина/ Натриев хипохлорит /

Външен вид

течност с характерна миризма

Основни изисквания

Белината е воден разтвор на натриев хипохлорит със слабо алкален характер.

Съдържание на активен хлор – <5%.

Съдържание на  натриева основа – 0,5%.

Приложение-Универсален дезинфекционен препарат

Опаковка- в разфасовка до 5 л.

Предвид обстоятелството, че под въздействието на светлината и топлината белината променя своята концентрация, опаковката трябва да е от непрозрачена.На всяка опаковка е задължително да има етикет, който ясно да указва, че препарата е вреден за здравето, начина на употреба и съхранение. Подходящ за масова употреба.

3. Глас препарат за съдове(Веро)

Външен вид-Течност без механични примеси

Основни изисквания -ароматизирана  течност с неутрален рН,

- унверсален препарат, подходящ за масова употреба. В разфасовка до 5 л.

4. Препарат за отпушване на канали - съгл.регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите. Ефикасно да отпушва канали. Опаковка 1литър.

5. Каша за миене на ръце - за миене на силно замърсени ръце, да почиства от масла, грес и др. Подходяща за употреба в технически работилници. Да не вреди върху кожата. Разфасовка- 1 кг.

6. Миво за двигател RM81- обезмаслител за двигател-за високо налягане, за мазни отлагания и трудно отстраними петна-да не поврежда гумени и пластмасови детайли.Разфасовка до 20л.

7. Минералин терпентин – предназначен за препарати за обработка на смазочни масла и препарати за почистване на метални повърхности. Предназначение: за почистване, безмасляване на ротори/статори на електрически машини, тягови двигатели, чрез пулверизиране и да не се нарушава лаковото покритие.Разфасовка до 1л.

8. Обезмаслител - Силно почистващ препарат с обесмасляващо действие, който да разгражда маднините и мърсотията в дълбочина без да уврежда третираните повърхности и да е подходящ за домашна и професионална употреба. С предназначение за почистване на двигатели, инструменти, части силно замърсени. Разфасовка от 1л.

9. Омекотител за пароструйка - препарат за пароструйни машини,  чието използване възпрепятства наслагването на котлен камък и др. отлагания в съоръжението.Загряващата вода- до 130-140градуса по Целзий. Разфасовка- 1л.

10. Почистващ препарат за фаянс - Да може да се използва след разреждане с вода, като почистващо средство на замърсени, подови настилки, фаянс, теракот, Препаратът да може да се използва както за ръчно така. Подходящ за масова употреба. В разфасовка до 5л.

# 11. Препарат за измиване на мозаечни подови настилки - Да може да се използва след разреждане с вода, като почистващо средство на силно замърсени подове в промишлени цехове, на подове и подови настилки, мозайка. В разфасовка до 5л.

# 12. Препарат за външно обезмасляване на ТПС-концентрат. Да почиства от смазки, масло, индустриални замърсители, сажди, след ремонт на ТПС. Почиствани повърхности – боядисан метал, алуминий,стъкло. В разфасовка до 5л.

13. Солна киселина – техническа - за почистване на котления камък на водогрейните котли.

В разфасовка до 5л.

14. Калциев  хипохлорид – (хлорна вар) – за почистване и дезинфекция на тоалетни. В разфасовка до 5л.

15 Коресилин – нитроцелулозен разредител

Външен вид - прозрачна (безцветна до бледожълта) течност

-течност с характерна миризма;

Основни изисквания и приложение- нитроцелулозен разредител за разреждане на всички видове нитроцелулозни бои, лакове. Подходящ за масова употреба. В разфасовка по 1 л.

16 Течен препарат-концентрат за външно ръчно и машино измиване на пътнически вагони, ЕМВ и ДМВ (при  работен разтвор до 5%)-разфасовки до 10л.

Изисквания към препарата : Почиствани повърхности – боядисан метал, алуминий,стъкло, гума, пластмаса. Да почиства полепнали, нагорещени, микроскопични метални частици върху боята и стъклата на вагона, смазки, масло, индустриални замърсители, сажди, ръжда, котлен камък. Да има възможност за нанасяне на работния разтвор, както ръчно, така и машинно. Да не уврежда боята и почистваните повърхности.

17. Препарат- концентрат за почистване на интериор на ПЖПС и помещения(при  работен разтвор до 10% за поддържащо и 50% за основно почистване)–в разфасовки до 5л.Изисквания към препарата: Почистванe повърхности – гетинакс, пластмаса, метал, шперплат, алуминий. Да се работи в два работни разтвора – за ежедневно /поддържащо/ и основно почистване с бързо действие. Да премахва мазни петна, смазки, лепила, маркери, химикал, дъвки. Да бъде с ниско образуване на пяна, без силна миризма. Да е предназначен за ръчна работа, а не машинна.

18. Препарат за пране на седалки, концентрат– при концентрация на работния разтвор 10 % за ежедневно почистване  и 50 % за основно почистване – в разфасовка до 5 л. Изисквания към препарата: Почиствани повърхности – плюш, плат и изкуствена кожа. Да почиства мазни петна, петна от сладко, кафе, дъвка, лепило, смазки, маркери, химикал. Да бъде с ниско образуване на пяна, без силна миризма.  Да се работи с два работни разтвора – за ежедневно /поддържащо/ и основно почистване с бързо действие. Да е предназначен за ръчна работа и почистване с  машинна. Безопасен за хората и околната среда.

# 19.Прах за пране

Външен вид-Бели гранули

Мирис-На парфюмна композиция

Основни изисквания  - рН на 1%-ен разтвор до 11. Съдържание на натриев карбонат – до 30%; метод на изпитване БДС 8860-88 или еквивалент. В опаковка –подходяща за транспортиране и с информация за качествените показатели на праха за пране. Унверсален препарат, подходящ за масова употреба.

20.Препарат за WC( санитарни възли) в ПЖПС – използва се концентрат  - в разфасовка до 10л. Течност без механични примеси. Да постига почистващ резултат чрез органични и неорганични киселини /без солна киселина/ и повърхностно активни вещества. Да действа бактерицидно. Включените органични компоненти да са добре разложими по биологичен път. Да може да се използва като почистващо средство на всички киселинно устойчиви предмети и повърхности в санитарни помещения, като фаянс, керамика, теракот, мозайка, метал, пластмаса, порцелан, хромирани водопроводни арматури. Ефикасно да отстранява специфични за санитарни възли замърсявания – котлен камък, уринен камък, мазнини, отлагания по тоалетни чинии, да има свеж и траен аромат. С бързо действие.

# 21.Препарат за подови настилки (фаянс и керамика)

Външен вид-Течност без механични примеси

Основни изисквания-Ниска пенообразуваща способност. Да съдържа под 5% сапуни. Да бъде водоразтворим.- рН на 1%-ен разтвор  7,0 – 8,0. Да може да се използва след разреждане с вода, като почистващо средство на силно замърсени подове в промишлени цехове, на подове и подови настилки, мозайка, мрамор, теракот, ламиниран паркет, балатум. Препаратът да може да се използва както за ръчно така и с подопочистващи машини. Подходящ за масова употреба. В разфасовка до 5л.

22. Препарат -концентрат за измиване на стъклени повърхности (стъклопакети на пътнически вагони, при  работен разтвор до 2-3%)- в разфасовки до 5л.

Изисквания към препарата: Течност без механични примеси. Да почиства мазни петна, ръжда. Без силна миризма, с бързо действие. Работен разтвор само за основно почистване(при  работен разтвор до 2-3%). Да е предназначен за ръчна работа. Да може да се използва без или след разреждане с вода, като почистващо средство – на прозорци, стъкло, мрамор, емайл, изкуствени материали и всички подлежащи на миене повърхности, без да ги уврежда. Опаковка - туба 5L и 10L.

### 23. Сапун тоалетен- 100гр.

-Външен вид-Калъп – тоалетен сапун със специфичен мирис /БДС 3741 или еквивалент/.

-Основни изисквания-Съдържание на мастни киселини – 73% – 82% /БДС ISO 685/. Продуктът да е подходящ за масова употреба и да отговаря изискванията на Наредба 36/30.11.2005 на Министерството на здравеопазването определяща изискванията към козметичните продукти.

### 24. Течен сапун- за ръце.

Външен вид-Бистра течност, без механични примеси и опалесценция;

Основни изисквания - Разтворимост при 50оС – пълна. Отсъствие на тежки метали – Hg, As, Bi, Pb. Да може да се използва, след разреждане с вода, като универсално почистващо средство – на замърсени  повърхности, цокли, санитарен фаянс, теракот и като автосапун. Подходящ за масова употреба. В разфасовка -до 5 л.

ІІ. Допълнителни изисквания

Продуктите да бъдат етикирани, опаковани по начин, годен за транспортиране, без рискове от увреждането й до посоченото място за доставка.

Доставката се извършва не по-късно от 7 дни след писмена обобщена заявка. Предаването на доставката се осъществява на адресите на пътническите центрове и локомотивните депа, съответно София, Г.Оряховица и Пловдив.