Приложение №2

Технически изисквания

С цел спешното въвеждане и извършване на продажби на превозни документи, чрез наличните технически средства е необходимо  двупластовата химизирана хартия да отговаря на следните технически изисквания:

- Непрекъсната двупластова химизирана компютърна хартия с номерация за издаване на жп билети.

- Двуслойна хартия /лист/: Първи слой – предаващ СВ 55 г/кв.м и втори слой – приемащ CF 55 г/кв.м.

- Размер на листа  – 114мм x 12 инча /4бр. билети/, съгласно одобреният образец на МФ.

- Размер на един билет – 114мм ±0.5мм /4.5 инча/ x 76.2мм /3 инча/.

- Траковата  перфорация на листа да бъде през ½ инча с диаметър на отворите 3,97 мм.

- Началото на листа трябва да започва на разстояние  ¼ инча от средата на отвора на траковата  перфорация.

- Напречната перфорация на хартията е през 3 инча и минава на разстояние ¼ инча от средата на отвора на траковата  перфорация.

- Непрекъснатата компютърна хартия се печата лице и гръб - /2+1 цвята + номерация на лицето/ по образец одобрен от МФ.

- Номерация седем разрядна отпечатана с черно мастило, съгласно одобреният образец на МФ.

- Защитна мрежа по цялата повърхност на първи и втори лист с флуоресциращо под УВ светлина мастило.

- Вътрешната рамка е с микротекст  „Български Държавни Железници”.

- Пакетират се в кашони, сортирани по серии и номера.

- Гаранционен срок за билетите и  флуоресциращо мастило е 18 месеца.

| Съгласувано с: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .........................../Димитър Костадинов/ |  |  |  |  |
| Директор «Маркетинг и продажби» |  |  |  |  |
| .........................../Ек. Младенова/ |  |  |  |  |
| Ръководител отдел „МТС” |  |  |  |  |
| ............................/Д.Карабалиева/ |  |  |  |  |
| Ръководител отдел „Билетоиздаване” |  |  |  |  |

Изготвил:

................................. инж. Морис Талви

Ръководител сектор „КБ”