Приложение №3

“БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080		      www.bdz.bg

тел. +359 2 932 45 05		bdz@bdz.bg

факс: +359 2 987 79 83

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за доставка на присъединителни (кнорови) ръкави – комплект за

ТПС и товарни вагони  на „БДЖ – Товарни превози”ЕООД

1.Конструкция.

Присъединителните (кнорови) ръкави – комплект за въздухопроводите (главен и за високо налягане) на  ТПС и товарните вагони   на „БДЖ – Товарни превози”ЕООД трябва да съответстват по конструкция на фиш на UIC 541-1(7-мо издание от 2010 г.)приложение D и Е и ПЛС 418/97 .

Присъединителните (кнорови) ръкави се състоят от следните части: текстилно-гумен маркуч, муфа дясна Н, муфа лява Н, накрайник 1 ¼”, скоби -2бр.

2.Технически изисквания.

2.1.Текстилно-гумен маркуч L 620 мм и L740 мм – да отговаря на изискванията на: „Технически услоия за доставка на гумени, металогумени и текстилогумени изделия за спирачните системи на ТПС и вагоните на БДЖ”. Раздел Е, и ПЛС 418/97.

2.2.Муфи - дясна „Н” и лява „Н” за присъединителен(кноров) ръкав – да отговарят на изискванията на фиш на UIC 541-1 приложение Е (за дясна „Н”) и приложение D (за лява „Н”)  на UIC 830-3 и ПЛС 418/97.

Муфите да бъде комплектовани със сменяем уплътнителен пръстен, съгласно  ПЛС 418/97 и фиш на UIC 541-1 приложение D и приложение Е, , съответстващ на „Технически услоия за доставка на гумени, металогумени и текстилогумени изделия за спирачните системи на ТПС и вагоните на БДЖ”.

2.3.Накрайници 1 ¼” - да отговарят на изискванията на  ПЛС 418/97 и фиш на UIC 541-1 приложения D и Е и фиш на UIC 830 -1 приложение 6. Изработват се от ковък чугун с якост на опън не по-малка от 330 МРа и относително удължение не по-малко от 3%.

2.4.Скоби за присъединителен(кноров) ръкав – неразглобяем тип.

3.Покритие – муфите и накрайниците се грундират  скобите се поцинковат.

4.Маркировка – съгласно изискванията на фиш на UIC 583 и„Технически услоия за доставка на гумени, металогумени и текстилогумени изделия за спирачните системи на ТПС и вагоните на БДЖ”.

5.Изпитания.

От всяка партида да се изпитат по 3 броя присъединителни (кнорови) ръкави – комплект в сертифицирана не по-рано от 2011г. лаборатория, и да отговарят на изискванията на „Правилник за ремонт и изпитване на спирачните системи на подвижния жп състав на БДЖ”, §381 в частта му за изпитване на якост и плътност на присъединителните (кнорови) ръкави. След изпитването, присъединителните резби се намазват с антикорозионно покритие.

Всяка партида да се придружава със сертификати от производителя за качеството на изделието и използваните материали.

Приложение:

1. Предписание – ПЛС 418/97

2. Фишове  UIC 541 -1, приложение D и Е