Приложение № 1

към публичната покана

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за производство и доставка на твърди странични плъзгалки за талига БТ-6

I. Технически изисквания.

1. Конструкция.

Твърдите плъзгалки за талига БТ-6 се изработват чрез отливане или щамповане, като основните размери трябва да отговорят на UIC/ERRI 3-00-04-75/200 M1255 0018 или на съответните чертежи:

- за лети плъзгалки – чертеж № БТ6-116 022 06;

- за щамповани плъзгалки – чертеж № БТ6-116 022 11.

2. Материал за изработване.

2.1. Лети плъзгалки – стомана марка GE 240 БДС EN 10293:2005 (материал 1.0446) или от други стомани с равностойни механични качества.

2.2. Щамповани плъзгалки – стомана марка С22 БДС EN 10083-2 (материал 1.0402) или от други стомани с равностойни механични качества.

3. Специфични технически изисквания.

3.1.Лети плъзгалки.

Граничните отклонения на размерите масата (теглата) и прибавките за механична обработка на детайла да отговарят на БДС 2298:1972, III клас на точност.

3.2. Щамповани плъзгалки.

Допуските, прибавките и ковашките надбавки на детайла да отговарят на БДС 4784:1980, II клас на точност.

3.3. Покритие.

Грунд алкиден или друг вид грунд за метал.

4. Маркировка – нанесена с трайни знаци и да съдържа:

- знак на производителя;

- партиден номер или сериен номер;

- месец и година на производство (последните две цифри).

II. Изисквания за компетентността на производителя и/или доставчика

1. За участие в процедурата за доставка се допускат производители или техни

(доставчици) с гарантирана компетентност за производство (доставка) на предлаганите изделия, обект на процедурата в съответствие с настоящата техническа спецификация.

Компетентността на производителя и/или доставчика се оценява на база следните представени документи:

  - Техническа документация:

- работни чертежи, заверени за производство (от производителя) за текущата година с оригинален подпис и печат;

- протоколи от проведени изпитвания „вид 2.2”, съгласно т.3.2 от БДС EN 10204:2005.

1.2. Документи, с които производителят доказва, че е взел всички необходими мерки за

това, производственият процес и неговият контрол да осигуряват съответствието на предлаганите изделия с изискванията на настоящата техническа спецификация (ТС). Такива документи са:

- Сертификат IRIS

или

- Документ за внедрена система за управление на качеството в съответствие с фамилия стандарти ISO 9000.

1.3 Декларация за съответствие на предлаганите изделия с изискванията на настоящата ТС, издадена от производителя/доставчика, съгласно образец Приложение № 3.

III. Изисквания при сключване на договор за доставка.

Представяне на работни чертежи на изделието по 3 броя, заверени от производителя за

текущата година с оригинален подпис и печат, за одобряване от директор на дирекция „Експлоатация“. Одобрените екземпляри на работните чертежи се прилагат като неразделна част към договора за доставка.

IV. Доставка на изделията.

1. Твърдите странични плъзгалки се доставят на 2 партиди, съгласно Приложение № 2. Всяка партида се състои от плъзгалки, произведени от материали с еднакви характеристики.

2. При доставката на всяка партида, доставчикът представя:

2.1. Документи от контрол, основани на специфичен контрол от „вид 3.1”, съгласно т. 4. от БДС EN 10204:2005. Документът да съдържат резултати от изпитания на 5(пет) броя произволно избрани образци от доставената партида плъзгалки.

2.2. Протоколи (оригинал) от извършена проверка:

- визуален контрол за наличие на повърхностни дефекти на 100% от изделията от всяка партида;

- на геометричните размери на 5 (пет) броя произволно избрани образци от доставената партида.

2.3. Сертификат за качество на изходния материал.

3. Опаковка.

Твърдите плъзгалки се доставят опаковани в опаковка на производителя, съответстваща на този вид изделия, предпазваща ги от повреди при транспортирането им. Всяка опаковка да е обозначена с етикет със знака на производителя и да съдържа описание на доставяните твърди плъзгалки (размери, количества), съответстващо на документацията (спецификацията) към договора за доставка.

V. Гаранционен срок

Производителят дава гаранция 24 месеца от датата на доставката на изделията.