Приложение № 1

БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД

# Адрес: гр.София, 1080, ул.”Иван Вазов” № 3

#### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Към участниците в поръчка с предмет: „Ремонт на дизелов двигател и скоростна кутия / Power Pack G112/ от ДМВ 10038.1”

- ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Провеждане на ремонт за дизелов двигател и скоростна кутия / Power Pack G112/ от ДМВ10038.1 за „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД.

- ЗАДАЧИ НА РЕМОНТА:

- Ремонтиране на двигател 6R183TD13H.

- Ремонт на скоростна кутия 5HP600R, серия 00279755.

- Въвеждане в експлоатация на Power Pack.

- СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА РЕМОНТА:

- Демонтиране на двигателя от Power Pack;

- Външно почистване;

- Демонтиране на частите на двигателя;

- Почистване на демонтираните части и възли;

- Проверка на и оразмеряване на части и възли;

- Подмяна на картер, колянов вал, лагери, биели, 3бр. цилиндрови втулки, 3бр. бутала, 4 комплекта бутални пръстени, 1 бр. инжектор, комплект уплътнители, филтри за масло, филтри за гориво и филтри за въздух;

- Възстановяване на някои детайли (на клапани и клапанови легла в цилиндрови глави; на въздушен компресор; на стартер);

- Допълнителни резервни части за завършване на Power Pack (охлаждаща помпа, гъвкави съединения за водна (охладителна) инсталация, скоби, мотори за вентилатори, температурен регулатор, маслени радиатори, тяло на филтъра;

- Сглобяване на двигателя;

- Монтаж на двигателя на Power Pack;

- Монтаж на водна (охладителна) инсталация и  на електическа инсталация;

- Разглобяване  на скоростна кутия;

- Смяна на съединителните и спирачните дискове, съчмените лагери, индуктивните предаватели, окабеляване, смяна управляващо (превключващо) устройство;

- Сглобяване на скоростната кутия;

- Монтаж на скоростната кутия на Power Pack;

- Въвеждане в експлоатация на Power Pack в мотриса Дезиро във Варна.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕМОНТА:

Изпълнителят следва да използва оригинални резервни части, както и масло за скоростна кутия, съгласно техническите предписания на завода производител.Същият трябва да осигури и достатъчен брой работници за отстраняване на възникнали повреди, в рамките на предвидения 12 месечен гаранционния срок. Двигателят следва да бъде доставен без масло и охлаждаща течност. Хидростатичната инсталация следва да бъде доставена без масло.

Съгласувал:

..................................инж. Христо Нанков

Директор на дирекция „Локомотиви”

Изготвил:

....................................инж. Стефан Деянов

Ръководител на отдел „Ремонт на локомотиви”