Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ЗА АПАРАТУРА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА УЛТРАЗВУКОВ

БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА КОЛЕЛА ТИП „МОНОБЛОК” И „БАНДАЖНИ”, ОСИ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПЖПС

- Кратко описание и изисквания към апаратурата и принадлежности за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС.

Апаратурата и принадлежностите за ултразвуков безразрушителен контрол се използват за откриване на пукнатини в колела „моноблок” и „бандажни”, оси на колооси на вагони и локомотиви, теглични съоръжения, двузвенки и други елементи на ПЖПС.

Тя трябва да бъде портативна, преносима, лека, с възможност за бързо и лесно изпитване на обектите за контрол.  Необходимо е да има възможност: за контрол (изпитване) на повърхността на търкаляне и подповърхностния слой (на дълбочина 8 – 10 мм) на жп колела както в демонтирано състояние, така и в монтирано (под вагон); за определяне координатите (местоположението) на откритите дефекти; да запаметява данните от контрола;  за сравняване на резултатите; за автоматично калибриране и запаметяване на настройки; при подходяща допълнителна окомплектовка с осезатели да се извършва контрол на оси на колооси и други детайли от подвижния жп състав.

Ултразвуковите осезатели, присъединителните кабели и блоковете за калибриране (БК1 и БК2)  са неизменна част от системата за ултразвуков контрол на различни елементи и части от подвижния железопътен състав. Осезателите и присъединителните кабели за извършване на различни операции от контрола се подбират в зависимост от конкретната методика за контрол на съответния детайл. За контрол на детайли в “БДЖ – Товарни превози” ЕООД се използуват нормални, ъглови и специализирани осезатели. В зависимост от конкретното приложение и размерите на обекта за контрол се използуват нормални и миниатюрни осезатели.

Присъединителните кабели свързват осезателя към ултразвуковия дефектоскоп. Те се избират в съответствие с различните осезатели и изводите на уреда.

Блоковете за калибриране (БК1 и БК2) се използват за калибриране (настройка) на ултразвуковата апаратура.

- Изисквания към производителя на ултразвукова апаратура.

- Производителят на ултразвукова апаратура за безразрушителен контрол (изпитване) да има сертификат ISO 9001 или еквивалент на него за успешно внедрена система за управление на качеството за производство и сервиз  на апаратура за безразрушителен контрол – заверено от участника копие.

- Изисквания към доставчика (изпълнителя).

- Да представи списък на основните договори за доставки на апаратура и принадлежности за безразрушителен контрол, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите – представя се в оригинал. Списъкът да  е придружен от минимум 2 броя доказателства за извършената доставка – предоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

- Когато участникът не е производител, при участие в процедурата да представи оригинален документ или нотариално заверено копие от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията му през 2016 г. (оторизационно писмо, дистрибуторски договор, пълномощно и др.).

- Сертификат ISO 9001 или еквивалент на него за успешно внедрена система за управление на качеството за производство и сервиз  на апаратура за безразрушителен контрол, издаден на името на производителя – заверено от участника копие.

- При участие в процедурата участникът да представи копие на сертификат за съответствие на ултразвуковия дефектоскоп с EN 12668-1 или еквивалентен международен стандарт.

- Технически данни и спецификации на предлаганата апаратура и принадлежности на български език, съответстващи на техническите изисквания на Възложителя

- При доставката ултразвуковата апаратура да бъде придружена от сертификат за съответствие с EN 12668-1 или еквивалентен стандарт.

- Да представи ръководство за обслужване на апаратурата на български език - при доставка.

- Осезателите за ултразвуков контрол да бъдат маркирани (тип, ъгъл на пречупване в стомана, честота) и да са придружени от документ от производителя, съдържащ основни технически данни – тип, размери, честота, ъгъл на пречупване.

- При доставката да предостави сертификат за съответствие на ултразвуковите осезатели с EN 12668-2 или еквивалентен стандарт.

- При доставката да предостави сертификат за съответствие на блок за калибриране БК1 с  EN ISO 2400 (стар EN 12223) или еквивалентен стандарт.

- При доставката да предостави сертификат за съответствие на блок за калибриране БК2 с  EN ISO 7962 (стар EN 27963) или еквивалентен стандарт.

- Да достави цялата поръчка по спецификацията – Приложение 2.

- До 10 календарни дни след доставката да извърши обучение на 6 души персонал за работа с ултразвуковата апаратура – протокол за проведено обучение.

- Да гарантира осигуряването на гаранционен и извън гаранционен сервиз на апаратурата.

- Да достави необходимия брой апаратура и принадлежности в рамките до 60 календарни дни след подписване на договора.

- Минимални технически изисквания към универсален ултразвуков дефектоскоп.

- Да има сертификат за съответствие от производителя с EN 12668-1 или еквивалентен стандарт.

- Да бъде придружен с ръководство за обслужване на български и английски език.

- Регулируем обхват за разстояние (дълбокомер) - от 5 mm до 10 000 mm за стомана със скорост 5920 m/s.

- Честотна лента - От 0,2 MHz до 25 MHz.

- Честотни филтри – поне 5 броя в диапазона От 0,2 MHz до 25 MHz .

- Обхват за скорост на ултразвука -От 650 m/s до 15 000 регулируеми на степени от 1 m/s.

- Автоматични настройки - възможност за автоматично измерване и настройване на скоростта на звука чрез еха от две известни разстояния.

- Регулиране на усилването - от 0 до 110 dB на стъпки през минимум 2 dB.

- Единици за измерване – mm .

- Режим на визуализация -  цифрова индикация за стойност на дисплей в милиметри.

- С възможност за регулиране подтискането на шумовете.

- С две независими мониторни бленди с регулируемо начало, широчина и височина.

- Възможност за измерване на акустичен път, проекционно разстояние и дълбочина и цифрово представяне на стойностите на екрана в милиметри.

- Възможност за измерване на амплитудата на ехоимпулса.

- С възможност за замразяване на А-изображение и сравняване на А-изображения.

- С възможност за запаметяване на поне 200 настройки (вкл. и А-изображения).

- С вградени AVG (DGS) диаграми на осезатели.

- С възможност за построяване и запаметяване на DAC – криви.

- С възможност на увеличение на изображението на блендата върху цялата ширина на екрана – функция Лупа.

- Вход/Изход – Lemo конектор.

- Конектори за свързване с осезатели – 2xLemo-1.

- Диалогови езици – руски, английски, немски.

- Работа с батерии – продължителност на работа поне 7 часа с Li-Ion батерии.

- Възможност за работа чрез ел. мрежа чрез външно захранване с напрежение.

- Работна температура –  от -100 C до +400 C.

- Корпус – влаго и прахо защитен - IP66.

- Тегло – не повече от 2,5 kg (включително с батерията).

- Опаковка – транспортен куфар за пренасяне и съхранение.

- Гаранционен срок – минимум 12 месеца от доставката.

- Минимални технически изисквания към ултразвуков осезател за контрол на колела “моноблок” и “бандажни”.

- Пиезопреобразувател – 19x28 mm, 0,4 MHz, керамика.

- Ъгъл на пролъчване – 900 в стомана (повърхностни вълни на Релей).

- Демпфиране – много добро.

- Радиус на закръгление  R – 500 mm (за диаметър на колела 800 – 1200 mm).

- Връзка (извод) – лемобукса големина 1 отзад.

- Размери: дължина – 108 – 115 mm; широчина - 27 – 30 mm; височина – 39 – 42 mm.

- Осезателят да бъде придружен с документ от производителя, съдържащ основни технически данни – тип, размери, честота, ъгъл на пречупване.

- Върху осезателя да е нанесена трайна маркировка за тип, ъгъл, честота.

- Минимални технически изисквания към ултразвуковите осезатели.

- Всеки осезател да има трайно нанесен идентификационен номер.

- Върху осезателя да е нанесена трайна маркировка за тип, ъгъл, честота.

- Параметрите на осезателите (тип, ъгъл на пролъчване в стомана, честота, размери) да отговарят на тези в спецификацията – Приложение 2.

- Всеки осезател да бъде придружен с документ (сертификат/информационен лист) от производителя за съответствие с EN 12668-2 или еквивалентен стандарт.

- В зависимост от типа на осезателя да имат извод за включване на присъединителен кабел с Lemo - 1 или Lemo - 0 накрайници.

- Технически изисквания към плексигласовата призма за ултразвукови осезатели.

- Плексигласовата призма да има възможност за свърване с ултразвуков осезател B2S или еквивалентен.

- Върху всяка призма да е нанесена трайна маркировка за тип, ъгъл, радиус на закръгление.

- Параметрите на призмите (тип, ъгъл на пролъчване в стомана, размери) да отговарят на тези в спецификацията – Приложение 2.

- Технически изисквания към присъединителните кабели.

- Присъединителните кабели да са за съответния тип осезател с Lemo1 или Lemo0 накрайници.

- Да бъдат защитени от външни интерференции.

- Преходното им съпротивление в зависимост от дебелината да бъде между 50 Ом и 75 Ом съгласно Приложение 2.

- Дължина на кабелите –  2 m.

- Технически изисквания към блоковете за калибриране БК1 и БК2.

- Да са изработени от стомана S355JO (EN 10025-2)

- Геометрични размери - съгласно EN ISO 2400 и EN ISO 7962.

- Скорост на ултразвука в материала -  vl =5920 m/s ±30 m/s; vt =3255 m/s ±15 m/s.

- Върху блоковете да е нанесена трайна маркировка за идентификация.

- Всеки блок за калибриране да бъде опакован в подходяща дървена кутия за транспорт и съхранение.

- Сертификат за съответствие на блок за калибриране БК1 с  EN ISO 2400 (стар EN 12223) или еквивалентен стандарт.

- Сертификат за съответствие на блок за калибриране БК2 с  EN ISO 7962 (стар EN 27963) или еквивалентен стандарт.