Приложение №1

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

за доставка на челни въздухоспирателни кранове за главния спирачен въздухопровод и  въздухопровода към главния въздушен резервоар на ПЖПС, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

1. Конструкция.

1.1. Габаритни, присъединителни размери и технически изисквания:

- челни ъглови въздухоспирателни кранове съгласно БДС EN 14601:2005+A1:2010 или еквивалент, приложения фиг. A.1 и A.2 и т.1.2 на UIC 541-1:2010 (7-мо издание).

1.2. Изпълнения (посочват се при възлагане на поръчката):

- в зависимост от размера на резбата за присъединяване към тръбопровода: тръбна резба с размер G1 или G1 ¼ съгласно БДС EN ISO 228-2:2003;

- в зависимост от разположението на ръкохватката: ляво и дясно изпълнение.

2. Специфични технически изисквания на БДЖ.

– единична ръкохватка, фиксирана в двете крайни положение “отворено” – “затворено”, чрез външна пружина;

- въздухоспирателните кранове да позволяват обезвъздушаване (аетриране) в “затворено” положение;

- въздухоспирателните кранове се доставят в комплект с контрагайка G1 ¼;

- въздухоспирателните кранове се доставят с боядисан в черен цвят корпус;

- външно покритие: антикорозионно, алкиден емайллак.

3. Задължителна маркировка – съгласно UIC 583: знак на производителя, знак за взаимозаменяемост и знак “БДЖ”.

4. Задължителни изисквания към доставчика.

4.1. За участие в процедурата за доставка - представяне на:

- чертеж на изделието, заверен от производителя за текущата година;

- референция издадена от жп администрации/превозвачи. При липса на референция - представяне на свидетелство за съответствие с техническите условия на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и протокол за изпитване, издадени от акредитирана лаборатория

.

4.2. За сключване на договор – като неразделна част от договора чертежи на изделието, одобрени от отдел “Пътнически вагони” към “БДЖ -Пътнически превози” ЕООД.

4.3. При доставка на изделието:

– при доставка на всяка партида представяне на сертификат за качество и декларация от производителя за съответствие с техническите условия на Възложителя;

- представяне от производителя на протоколи за изпитване на всеки доставен въздухоспирателен кран, съгласно изискванията на БДС EN 14601:2005+A1:2010 или еквивалент.